BÀI THỰC HÀNH 3: TINYML ON-DEVICE – PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG & PHÂN LOẠI ÂM THANH

Mục tiêu bài thực hành

- Về kiến thức: Hiểu và trình bày cách tích hợp AI (Machine Learning, Deep Learning) vào các hệ thống IoT để phân tích dữ liệu cảm biến và tự động hóa thông minh.

- Về kỹ năng: Áp dụng kỹ năng lập trình trên nền tảng ESP32/NodeMCU để thu thập, xử lý dữ liệu cảm biến và triển khai mô hình AI. Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống IoT bằng các thuật toán AI.

Chuẩn bị thiết bị và phần mềm

- Phần cứng: 01 Kit ESP32-CAM S3, 01 Microphone kỹ thuật số I2S INMP441, cáp truyền dữ liệu Type-C.

- Phần mềm: Visual Studio Code (PlatformIO), tài khoản Edge Impulse Studio.

BƯỚC 1: Kết nối Microphone I2S INMP441 với ESP32-S3

Mô hình phân loại âm thanh yêu cầu tốc độ lấy mẫu (Sample Rate) chuẩn ở 16kHz. Giao thức I2S trên ESP32-S3 kết hợp DMA sẽ giúp lấy mẫu âm thanh liên tục mà không làm nghẽn CPU.

- Thực hiện đấu nối INMP441 với ESP32-S3:

  - VDD -> 3.3V

  - GND -> GND

  - L/R -> GND (Chọn kênh âm thanh Left)

  - WS (Word Select) -> GPIO 4

  - SCK (Serial Clock) -> GPIO 5

  - SD (Serial Data) -> GPIO 6

BƯỚC 2: Huấn luyện mạng nơ-ron và Khối phát hiện bất thường (Edge Impulse)

Tiếp nối dữ liệu âm thanh/chuyển động đã thu thập ở Module 2, sinh viên tiến hành huấn luyện mô hình (Training).

- Truy cập dự án trên Edge Impulse Studio.

- Chuyển đến mục Classifier (Mạng nơ-ron):

  - Thiết lập số chu kỳ huấn luyện (Number of training cycles): 50.

  - Learning rate: 0.005.

  - Kiến trúc mạng: Giữ nguyên cấu trúc 1D-CNN (Mạng nơ-ron tích chập 1 chiều) mặc định phù hợp cho tín hiệu chuỗi thời gian/âm thanh.

  - Nhấn Start training. Theo dõi bảng Confusion Matrix, yêu cầu mô hình phải đạt độ chính xác (Accuracy) trên 85%.

- Chuyển đến mục Anomaly Detection (K-Means):

Chọn các đặc trưng (Axes) quan trọng nhất được gợi ý (ví dụ: RMS, phổ tần số).

  - Nhấn Start training để hệ thống vẽ các cụm (clusters) dữ liệu bình thường. Bất kỳ âm thanh nào nằm ngoài các cụm này sẽ bị đánh dấu là "Bất thường" (Anomaly).

BƯỚC 3: Lượng tử hóa (Quantization) và Xuất thư viện C++

Để chạy được mạng nơ-ron trên thiết bị nhúng có bộ nhớ hạn chế như NodeMCU/ESP32, mô hình cần được thu gọn.

- Vào mục Deployment.

- Bật tùy chọn Enable EON™ Compiler để giảm thiểu tới 50% RAM sử dụng.

- Tại phần tối ưu hóa mô hình, chọn bản Quantized (INT8). Việc chuyển đổi trọng số từ float32 sang int8 sẽ tiết kiệm đáng kể Flash/SRAM mà không làm suy giảm nhiều độ chính xác.

- Chọn định dạng xuất là Arduino library và nhấn Build. Hệ thống sẽ tải về một file .zip.

BƯỚC 4: Tích hợp thư viện AI vào PlatformIO

- Mở PlatformIO, tạo dự án mới: Lab3_TinyML_Audio.

- Cấu hình platformio.ini:

Ini, TOML

[env:esp32s3box]

platform = espressif32

board = esp32s3box

framework = arduino

monitor_speed = 115200

build_flags =

-DBOARD_HAS_PSRAM

-O3 ; Bật cờ tối ưu hóa tốc độ xử lý C++

- Giải nén file thư viện .zip tải về từ Edge Impulse, copy toàn bộ thư mục đó bỏ vào thư mục lib/ của dự án PlatformIO.

BƯỚC 5: Lập trình xử lý đa nhân (Dual-Core Processing)

ESP32-S3 có 2 nhân (Core 0 và Core 1). Để tránh việc quá trình suy luận AI làm trễ bộ đệm âm thanh, sinh viên lập trình chia tác vụ bằng FreeRTOS: Core 0 đọc mic, Core 1 chạy mô hình AI.

Mở file src/main.cpp và viết đoạn mã sau:

C++

#include <Arduino.h>

// Đổi tên header này theo tên file thư viện Edge Impulse tải về

#include <Ten_Du_An_Cua_Ban_inferencing.h>

#include <driver/i2s.h>

#define I2S_WS 4

#define I2S_SD 6

#define I2S_SCK 5

#define I2S_PORT I2S_NUM_0

// Cấu hình buffer âm thanh

#define SAMPLE_BUFFER_SIZE 512

int16_t sampleBuffer[SAMPLE_BUFFER_SIZE];

bool is_inferencing = false;

// Task suy luận AI (Chạy trên Core 1)

void tflite_inference_task(void *pvParameters) {

while (true) {

if (is_inferencing) {

long start_time = millis();

// Chuyển đổi dữ liệu int16_t sang định dạng float cho hàm xử lý

signal_t features_signal;

features_signal.total_length = EI_CLASSIFIER_DSP_INPUT_FRAME_SIZE;

features_signal.get_data = &microphone_audio_signal_get_data;

ei_impulse_result_t result = { 0 };

// Gọi hàm dự đoán của Edge Impulse

EI_IMPULSE_ERROR res = run_classifier(&features_signal, &result, false);

if (res == EI_IMPULSE_OK) {

Serial.printf("Thời gian suy luận: %ld ms\n", millis() - start_time);

// In kết quả phân loại

for (size_t ix = 0; ix < EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT; ix++) {

Serial.printf("%s: %.5f\n", result.classification[ix].label, result.classification[ix].value);

}

// Cảnh báo âm thanh bất thường (Anomaly)

if (result.anomaly >= 0.3) {

Serial.printf("CẢNH BÁO BẤT THƯỜNG MỨC ĐỘ: %.3f\n", result.anomaly);

}

}

is_inferencing = false;

}

vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Cấu hình I2S cho Microphone

i2s_config_t i2s_config = {

.mode = (i2s_mode_t)(I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_RX),

.sample_rate = 16000,

.bits_per_sample = I2S_BITS_PER_SAMPLE_16BIT,

.channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_ONLY_LEFT,

.communication_format = i2s_comm_format_t(I2S_COMM_FORMAT_I2S | I2S_COMM_FORMAT_I2S_MSB),

.intr_alloc_flags = ESP_INTR_FLAG_LEVEL1,

.dma_buf_count = 4,

.dma_buf_len = 1024,

.use_apll = false,

.tx_desc_auto_clear = false,

.fixed_mclk = 0

};

i2s_pin_config_t pin_config = {

.bck_io_num = I2S_SCK,

.ws_io_num = I2S_WS,

.data_out_num = -1,

.data_in_num = I2S_SD

};

i2s_driver_install(I2S_PORT, &i2s_config, 0, NULL);

i2s_set_pin(I2S_PORT, &pin_config);

// Tạo Task chạy mô hình AI trên Core 1

xTaskCreatePinnedToCore(tflite_inference_task, "Inference_Task", 8192, NULL, 1, NULL, 1);

}

void loop() {

size_t bytesIn = 0;

// Core 0 liên tục đọc dữ liệu I2S

if (!is_inferencing) {

esp_err_t result = i2s_read(I2S_PORT, &sampleBuffer, sizeof(sampleBuffer), &bytesIn, portMAX_DELAY);

if (result == ESP_OK && bytesIn > 0) {

// Khi thu thập đủ mẫu, ra hiệu cho Task AI chạy

is_inferencing = true;

}

}

}

// Hàm callback nạp dữ liệu cho mô hình

int microphone_audio_signal_get_data(size_t offset, size_t length, float *out_ptr) {

for (size_t i = 0; i < length; i++) {

out_ptr[i] = (float)sampleBuffer[offset + i] / 32768.0f;

}

return 0;

}

BƯỚC 6: Biên dịch, Nạp code và Kiểm thử thực tế

- Nhấn nút Upload trên thanh công cụ PlatformIO để biên dịch và nạp mã vào Kit ESP32-S3. Quá trình biên dịch thư viện C++ của mô hình AI có thể mất từ 3-5 phút trong lần chạy đầu tiên.

- Mở Serial Monitor. Đưa board mạch ra môi trường kiểm thử.

- Phát các âm thanh đã huấn luyện (ví dụ: tiếng nói, gõ bàn phím) và quan sát Serial Monitor hiển thị xác suất (Probability).

- Tạo ra một âm thanh lạ (ví dụ: tiếng còi, tiếng vỡ kính) và kiểm tra xem hệ thống có in ra dòng CẢNH BÁO BẤT THƯỜNG hay không.

4. Bài tập ứng dụng / Vận dụng

- Hành động kích hoạt (Actuation): Viết thêm mã logic vào khối if (result.anomaly >= 0.3) để kích hoạt một chân GPIO làm sáng đèn LED hoặc bật Rơ-le cảnh báo khi phát hiện âm thanh bất thường.

- Tối ưu hóa: Thử thay đổi cờ biên dịch từ -O3 (tối ưu tốc độ) sang -Os (tối ưu kích thước bộ nhớ) trong platformio.ini. Đo lường lại thời gian suy luận (Inference Time) và đánh giá sự chênh lệch.

5. Tiêu chí đánh giá & Báo cáo

- Chỉ số đánh giá hệ thống: Ghi nhận và chụp lại bảng báo cáo DSP time, Classification time, và Peak RAM usage trực tiếp từ màn hình console hoặc Serial Monitor.

- Đánh giá chuẩn đầu ra : Nhóm thực hành nộp video quay lại quá trình mạch nhận diện đúng âm thanh trong thực tế với độ trễ phản hồi (từ khi có tiếng động đến khi phân loại) đảm bảo dưới 100 mili-giây.